Załącznik nr 5

…………………...........

miejscowość, data

……………………………………..

Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna

| Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spełniać fabrycznie nowy ciągnik rolniczy | Opis parametrów oferowanego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (proszę uzupełnić) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Silnik: 6-cylindrowy, wysokoprężny turbodoładowany, common rail, spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER IIIB |  |
| 2 | Pojemność zbiornika paliwa: minimum 290 litrów |  |
| 3 | Pojemność skokowa silnika: 6000 - 6100 cm³ |  |
| 4 | Moc silnika: min 160 KM wg. [2000/25/EC] |  |
| 5 | System chłodzenia silnika: cieczą |  |
| 6 | Skrzynia biegów: synchronizowana, mechaniczna z rewersem Power Shuttle, z 3-stopniowym wzmacniaczem momentu, liczba biegów min. 30 przód i 30 tył, prędkość min. 40 km/h |  |
| 7 | Napęd: na wszystkie koła (na dwie osie) 4x4. Napęd kół przednich załączany elektrohydraulicznie. |  |
| 8 | Blokada mechanizmu różnicowego: elektrohydrauliczna |  |
| 9 | Hydraulika zewnętrzna: sterowanie elektroniczne, min. 3 szt. rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej: min 6 gniazd hydrauliki zewnętrznej, min. 1 gniazdo zerowe wydajność pompy min. 80 l/min |  |
| 10 | Obroty wału odbioru mocy tylnego: WOM: 540, 540 Ekonomiczne, 1000,1000 Ekonomiczne obrotów/min |  |
| 11 | Trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni: przedni TUZ – 2 wyjścia hydrauliki zewnętrznej z przodu ciągnika EURO |  |
| 12 | Udźwig podnośnika (tylny tuz): minimum 8000 kg |  |
| 13 | Opony – fabrycznie nowe: minimum przód: 480/70 R24 spawana felga minimum tył: 600/65 R38 spawana felga |  |
| 14 | Obciążniki kół tylnych i przednich: obciążnik przedni montowany na TUZ min 300 kg obciążniki kół tylnych o masie min 300 kg. |  |
| 15 | Układ hamulcowy: hamulce pneumatyczne do przyczep 1 i 2 obwodowe |  |
| 16 | Sprzęgło: mokre |  |
| 17 | Masa własna ciągnika: min 4800 kg |  |
| 18 | Kabina klimatyzowana, ogrzewana z podgrzewanymi lusterkami zewnętrznymi i podgrzewaną tylną szybą, siedzenie pneumatyczne, ilość miejsc siedzących homologowanych 2: wymagane |  |
| 19 | Układ kierowniczy - wspomaganie układu kierowniczego: wymagane |  |
| 20 | Oświetlenie drogowe przednie i tylne, reflektory robocze 4 przednie i 2 tylne, lampa ostrzegawcza „kogut” na dachu kabiny: wymagane |  |
| 21 | Spryskiwacz szyby przedniej: wymagane |  |
| 22 | Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie: wymagane |  |
| 23 | Instalacja radiowa i radio: wymagane |  |
| 24 | Gaśnica, apteczka i trójkąt ostrzegawczy: wymagane |  |
| 25 | Ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i zaczep rolniczy: wymagane |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 3 wskazał rzeczywiste dane techniczne, jakie posiada oferowany ciągnik.

…..................................................
                                                                                                        Podpis wykonawcy lub upoważnionego 
                                                                                                                                                    przedstawiciela wykonawcy